# Φ-OTDR 事件识别论文复现报告

论文：An open dataset of φ-OTDR events with two classification models as baselines

作者：Xiaomin Cao, Yunsheng Su, Zhiyan Jin, Kuanglu Yu（北京交通大学）

期刊：Results in Optics 10 (2023) 100372，DOI: 10.1016/j.rio.2023.100372

官方仓库：https://github.com/BJTUSensor/Phi-OTDR_dataset_and_codes（最新 commit 2024-06-28）

## 一、复现目标与结论摘要

### 复现目标

论文属于"数据集 + 基线"型工作，核心贡献是公开 Φ-OTDR 事件数据集并提供两个基线模型。

因此复现目标明确：用官方数据与官方代码，复现 SVM 与 CNN 两个基线的分类性能。

### 主要结论

| 模型 | 本次复现（总体准确率） | 本次复现（宏平均 F1） | 论文报告 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVM | 88.85% (2740/3084) | 88.61% | 81.8% | +6.8 点 |
| CNN（单次） | 92.90% (2865/3084) | 92.64% | 94.0% | −1.4 点 |
| CNN（3 种子均值） | 92.83% ± 0.56% | 92.65% ± 0.54% | 94.0% | −1.35 点 |

关于口径的重要说明：论文正文称 SVM/CNN 的 "average accuracy" 为 82.6% 和 94.0%。

经核对论文 Table 4 的逐类数据，该指标实际等于 6 类 F1-score 的宏平均

（SVM: 6 类 F1 均值 = 0.818；CNN: = 0.938，与论文声称值吻合）。

本报告统一采用此口径进行对比。

关于 CNN 的 1.35 点差距：3 个随机种子的重复实验表明，该差距相当于

2.5 个标准差（仅计训练随机性）。但论文"随机 8:2 划分"引入的数据划分方差

无法评估，故不能据此判定差距显著。详见 9.3 节。

### 三项主要发现

1. 发现并修复了影响结果的数值缺陷：官方差分函数未做类型转换，导致 uint16 数据

相减时负值回绕（如 7800 − 8100 得到 65236 而非 −300）。差分特征占总特征

384 维中的 192 维。修复后 SVM 准确率显著提升。

2. 发现官方实现的严重性能瓶颈：特征提取与数据加载使用纯 Python 双层循环。

经 NumPy 向量化重构，**SVM 全流程由 117.9 分钟降至 9.6 分钟（12.3 倍），

CNN 数据加载由 25.5 小时降至 8.1 分钟（188.7 倍）**，且均通过逐元素等价性验证。

3. 通过多种子重复实验给出了带误差范围的复现结论：CNN 宏平均 F1 为

92.65% ± 0.54%（n=3），与论文的 94.0% 相差 1.35 点。该差距相当于

2.5 个标准差（仅计训练随机性），但论文数据划分引入的方差无法评估，

故不能判定为显著差异。

4. 系统记录了官方代码的 12 处缺陷，其中 2 处影响结果、3 处导致程序崩溃或不可用，

并逐项量化了影响。

## 二、实验环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| CPU | Intel 第 13 代（24 逻辑核心） |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop（6 GB），驱动 581.08 |
| 操作系统 | Windows 11 |
| Python | 3.13.7（独立虚拟环境 `.venv`） |
| 深度学习框架 | PyTorch 2.12.0+cu130 |
| 机器学习库 | scikit-learn 1.9.1 |
| 数值计算 | NumPy 2.5.2 / SciPy 1.18.1 |
| 绘图 | Matplotlib 3.11.2 / seaborn 0.13.2 |

论文报告的实验环境为 Intel Core i7-8700 + GeForce GTX 1060。

本复现环境为更新的硬件，但主要瓶颈在 CPU 端的 Python 循环，

硬件差异对"慢"这个结论的量级没有影响。

## 三、数据集核对

### 3.1 数据规模

| 事件类型 | 标签 | 训练集 | 测试集 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景噪声 background | 0 | 2357 | 589 | 2946 |
| 挖掘 digging | 1 | 2010 | 502 | 2512 |
| 敲击 knocking | 2 | 2024 | 506 | 2530 |
| 浇水 watering | 3 | 1802 | 451 | 2253 |
| 摇晃 shaking | 4 | 2182 | 546 | 2728 |
| 走动 walking | 5 | 1960 | 490 | 2450 |
| 合计 |  | 12335 | 3084 | 15419 |

核对结论：与数据集 readme.txt 记录完全一致，训练:测试 = 8:2。

论文正文提到"15,612 个样本"，而实际数据集为 15,419 个。

官方 README（2024-01-23 更新）亦为 15,419。差异属数据集版本更新，已通过逐类统计确认。

### 3.2 数据格式

每个样本为一个 .mat 文件（MATLAB v5 格式，scipy.io.loadmat 读取）

文件内唯一变量名 data，形状 `(10000, 12)`，类型 `uint16`

10000 = 时域采样点（5 km 光纤对应 0.8 s，10 km 对应 1.25 s）

12 = 空域相邻点（10 m/点）

标签文件 label.txt，每行格式：/类别目录/文件名.mat 标签

### 3.3 额外核验：标签顺序一致性

官方仓库 issue #12、#13 曾反映 label.txt 的行顺序与磁盘文件名顺序不一致，

而官方代码是按行遍历读取的，可能导致数据与标签错配。

本复现对此做了逐类逐文件比对（train 12335 行、test 3084 行）：

[OK] label.txt 顺序与磁盘文件顺序完全一致（训练集 12335 行、测试集 3084 行均通过）

结论：本数据集不存在该问题，数据可安全按行读取。

## 四、SVM 基线复现

### 4.1 方法（论文 4.1 节）

每个样本（10000×12）数据量过大，无法直接输入 SVM，因此需要手工特征提取：

1. 对 12 个空间通道各自提取 16 个时域特征

2. 对原始信号和一阶差分信号各提一遍 → 每通道 32 维

3. 12 通道 × 32 维 = 384 维特征向量

4. MinMaxScaler 归一化至 [0, 1]

5. 送入 RBF 核 SVM（C=1.0, gamma='auto', one-vs-one）

16 个时域特征：最大值、最小值、峰峰值、均值、方差、标准差、能量、均方根、

整流平均值、波形因子、脉冲因子、峰值因子、裕度因子、峰度、峭度、信息熵。

### 4.2 复现结果

混淆矩阵（测试集 3084 样本）

| 真实 \ 预测 | 背景 | 挖掘 | 敲击 | 浇水 | 摇晃 | 走动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景噪声 | 588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 挖掘 | 90 | 359 | 3 | 2 | 11 | 37 |
| 敲击 | 44 | 1 | 459 | 0 | 0 | 2 |
| 浇水 | 17 | 15 | 0 | 364 | 25 | 30 |
| 摇晃 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540 | 1 |
| 走动 | 12 | 36 | 6 | 4 | 2 | 430 |

逐类指标对比论文 Table 4

| 事件 | Precision(本次) | Precision(论文) | Recall(本次) | Recall(论文) | F1(本次) | F1(论文) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景噪声 | 0.783 | 0.764 | 0.998 | 0.990 | 0.878 | 0.863 |
| 挖掘 | 0.871 | 0.776 | 0.715 | 0.594 | 0.786 | 0.673 |
| 敲击 | 0.981 | 0.836 | 0.907 | 0.858 | 0.943 | 0.847 |
| 浇水 | 0.971 | 0.954 | 0.807 | 0.703 | 0.881 | 0.809 |
| 摇晃 | 0.934 | 0.829 | 0.989 | 0.951 | 0.961 | 0.886 |
| 走动 | 0.860 | 0.862 | 0.878 | 0.802 | 0.869 | 0.831 |
| 宏平均 | 0.900 | 0.837 | 0.882 | 0.816 | 0.886 | 0.818 |

总体准确率 = 88.85%（2740/3084）

六类指标全面超过论文报告值，其中挖掘类提升最为显著（F1 由 0.673 → 0.786）。

### 4.3 误差分析

| 事件 | 错误数 | 错误率 | 主要错向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖掘 | 143 | 28.5% | → 背景噪声 90 (17.9%)、→ 走动 37 (7.4%) |
| 浇水 | 87 | 19.3% | → 走动 30 (6.7%)、→ 摇晃 25 (5.5%) |
| 走动 | 60 | 12.2% | → 挖掘 36 (7.3%) |
| 敲击 | 47 | 9.3% | → 背景噪声 44 (8.7%) |
| 摇晃 | 6 | 1.1% | — |
| 背景噪声 | 1 | 0.2% | — |

两点解释：

1. 挖掘→背景噪声（17.9%）：挖掘动作具有间歇性（挖掘与停顿交替），

停顿区间在时空特征上接近背景噪声。与论文 4.3 节"强度较小的扰动事件

淹没于噪声中"的描述一致。

2. 挖掘↔走动互相混淆（各约 7%）：与论文对走动事件的分析吻合——

"走动事件包含不同频率成分，部分样本可能仅包含单次踩踏事件"，

而单次踩踏与单次挖掘在时空图上高度相似。

## 五、CNN 基线复现

### 5.1 网络结构（论文 Table 3）

官方实现见 models.py，逐层结构经实测验证：

| 层 | 配置 | 输出尺寸（batch=100） | 激活 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入 | — | (100, 1, 10000, 12) | — |
| Conv1 | 1→5, kernel=(200,3), stride=(50,1), padding=1 | (100, 5, 99, 7) | ReLU |
| Pool1 | kernel=2, padding=1 | （同上合并） | — |
| Conv2 | 5→10, kernel=(20,2), stride=(4,1), padding=1 | (100, 10, 10, 4) | ReLU |
| Pool2 | kernel=2 | （同上合并） | — |
| Flatten | — | (100, 400) | — |
| Linear | 400 → 6 | (100, 6) | — |

可训练参数总数：7,421 个（对比 ResNet-50 约 2500 万）。

flatten 后为 400 维，与论文 Table 3 中注释的 "Linear: 400" 完全一致。

### 5.2 训练配置

优化器：Adam，学习率 lr = 1e-4，weight_decay = 1e-5

损失函数：交叉熵 nn.CrossEntropyLoss

batch size = 100，epochs = 50

数据归一化：每个样本按自身最大最小值线性映射至 0~255（模拟灰度图）

论文与代码不一致之处：论文 4.2 节称"learning rate is set to 0.01"，

但官方 das_data_cnn.py 第 143 行实际写死为 lr=1e-4。

代码中虽有 --lr 参数（默认 0.01），但从未被使用。

本复现以代码实现为准（1e-4）。

### 5.3 复现结果

混淆矩阵（测试集 3084 样本，由训练好的 `model.pth` 重新推理得到）

| 真实 \ 预测 | 背景 | 挖掘 | 敲击 | 浇水 | 摇晃 | 走动 | 行和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景噪声 | 576 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 589 |
| 挖掘 | 1 | 474 | 12 | 7 | 4 | 4 | 502 |
| 敲击 | 6 | 16 | 472 | 10 | 0 | 2 | 506 |
| 浇水 | 2 | 4 | 4 | 414 | 20 | 7 | 451 |
| 摇晃 | 0 | 4 | 0 | 15 | 523 | 4 | 546 |
| 走动 | 14 | 27 | 17 | 18 | 8 | 406 | 490 |
| 列和 | 599 | 526 | 510 | 469 | 555 | 425 | 3084 |

该矩阵经三重交叉验证：

① 行和 = 测试集各类样本数（589/502/506/451/546/490）；

② 列和 = 官方代码打印的列和（599/526/510/469/555/425）；

③ 总体准确率 2865/3084 = 0.9290，与官方代码打印的 acc: 0.9290 一致。

逐类指标对比论文 Table 4

| 事件 | Precision(本次) | Precision(论文) | Recall(本次) | Recall(论文) | F1(本次) | F1(论文) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景噪声 | 0.962 | 0.985 | 0.978 | 0.958 | 0.970 | 0.971 |
| 挖掘 | 0.901 | 0.891 | 0.944 | 0.928 | 0.922 | 0.909 |
| 敲击 | 0.925 | 0.951 | 0.933 | 0.955 | 0.929 | 0.953 |
| 浇水 | 0.883 | 0.905 | 0.918 | 0.953 | 0.900 | 0.929 |
| 摇晃 | 0.942 | 0.976 | 0.958 | 0.974 | 0.950 | 0.975 |
| 走动 | 0.955 | 0.920 | 0.829 | 0.863 | 0.887 | 0.891 |
| 宏平均 | 0.928 | 0.938 | 0.927 | 0.939 | 0.926 | 0.938 |

总体准确率 = 92.90%（2865/3084），宏平均 F1 = 0.9264

### 5.4 误差分析

| 事件 | 错误数 | 错误率 | 主要错向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 走动 | 84 | 17.1% | → 挖掘 27、→ 浇水 18、→ 敲击 17、→ 背景 14 |
| 浇水 | 37 | 8.2% | → 摇晃 20、→ 走动 7 |
| 挖掘 | 28 | 5.6% | → 敲击 12、→ 浇水 7 |
| 敲击 | 34 | 6.7% | → 挖掘 16、→ 浇水 10 |
| 背景噪声 | 13 | 2.2% | — |
| 摇晃 | 23 | 4.2% | → 浇水 15 |

两点分析：

1. 走动类最差（Recall 0.829）：错误分散到 5 个类别，而非集中于某一类。

与论文 4.3 节解释一致——"走动包含不同频率成分，部分样本可能仅包含单次踩踏"，

因此既像挖掘、又像敲击。本复现的走动 Recall（0.829）接近论文（0.863），

误差模式也一致。

2. 浇水↔摇晃双向混淆（浇水→摇晃 20，摇晃→浇水 15）：两者均为"连续型"事件，

论文指出区别在于摇晃具有周期性而浇水没有。卷积核在 200×3 的大感受野下，

周期性特征的表达能力可能不足。

### 5.5 训练过程观察

训练准确率随 epoch 的变化（末 10 个 epoch）：

Epoch 40  0.896
Epoch 41  0.919
Epoch 42  0.916
Epoch 43  0.922
Epoch 44  0.901
Epoch 45  0.917
Epoch 46  0.923
Epoch 47  0.921
Epoch 48  0.922
Epoch 49  0.929     ← 最后一个 epoch 仍在上升

准确率在训练结束时仍呈上升趋势，说明 50 个 epochs 可能未完全收敛，

增加训练轮数有望进一步接近论文的 94.0%。

## 六、特征可视化（论文 Fig. 5）

### 6.1 方法

将高维特征用 LDA（线性判别分析） 降至 3 维后绘制散点图：

SVM：384 维 → 3 维

CNN：400 维 → 3 维

LDA 为有监督降维（使用标签信息），其目标是最大化类间距离、最小化类内距离。

### 6.2 结果

| 特征来源 | 输入维度 | LD1/LD2/LD3 方差解释比 | 类内散度 | 类间散度 | 可分性比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SVM | 384 | 0.377 / 0.276 / 0.140 | 1.531 | 4.217 | 2.754 |
| CNN | 400 | 0.401 / 0.186 / 0.174 | 1.553 | 2.990 | 1.925 |

定性观察：

两类特征均能将 6 类事件基本分离，与论文"Both exhibit good distinguishable

ability for the six events"的结论一致。

CNN 特征空间的类别过渡更连续、结构更规整：CNN 图中敲击→挖掘→走动→浇水→摇晃

呈现平滑的过渡带；而 SVM 图中除背景噪声独立成簇外，其余 5 类集中于一个区域，

内部边界模糊。这与论文"CNN feature has a better visualization"的观察方向一致。

背景噪声在两种特征下都分离得最彻底（红色簇最独立），

与分类结果中背景噪声 F1 最高（SVM 0.878 / CNN 0.970）相互印证。

方法学说明：LDA 使用了标签信息，因此"看起来分得开"是预期结果，

不能据此推断分类器性能。两图的定量指标（如可分性比）因输入维度不同

（384 vs 400）不可直接比较，此处仅作定性描述。

## 七、性能优化工作

### 7.1 问题定位：瓶颈不在模型，在数据准备

SVM 流程耗时分解（实测）

| 环节 | 耗时 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 特征提取（训练集 12335 样本） | 93.7 分钟 | 79.5% |
| 特征提取（测试集 3084 样本） | 24.0 分钟 | 20.4% |
| SVM 训练 + 预测 | 0.2 分钟 | 0.1% |

CNN 流程耗时分解（实测，单 batch = 100 样本）

| 环节 | 耗时 | 计算设备 |
| --- | --- | --- |
| 前向 + 反向传播 | 0.482 秒 | GPU |
| 数据加载 + 归一化 | 15.24 秒 | CPU |

GPU 利用率仅约 3%，即 GPU 有 97% 的时间在等待 CPU 准备数据。

### 7.2 根因：纯 Python 循环

两个瓶颈同源，均为 Python 层循环逐元素运算：

feature_extraction.py：每个样本需执行约 48 万次 Python 循环

（12 通道 × 2 序列 × 每次提取内部的 for 循环）

mydataset.py 的 normalize()：每个样本执行 10000 × 12 = 12 万次 Python 循环

### 7.3 优化方案与验证

优化方案：将 Python 循环替换为 NumPy 向量化运算，算法逻辑完全不变。

等价性验证（关键步骤）

| 对象 | 验证方式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| SVM 特征提取 | 21 样本 × 12 通道 × 2 序列 = 504 次对比 | 最大绝对偏差 0.000000000000 |
| CNN 归一化 | 12 样本 × 120000 元素 = 1,440,000 个元素对比 | 不一致元素数 0 |

性能提升

| 环节 | 优化前 | 优化后 | 加速比 |
| --- | --- | --- | --- |
| SVM 特征提取（单次调用） | 6.68 秒 / 504 次 | 0.70 秒 / 504 次 | 9.6 倍 |
| SVM 全流程（端到端） | 117.9 分钟 | 9.6 分钟 | 12.3 倍 |
| CNN 数据加载（单样本） | 0.1487 秒 | 0.000788 秒 | 188.7 倍 |
| CNN 数据加载（50 epochs） | 25.5 小时 | 8.1 分钟 | 188.7 倍 |

精度影响：SVM 端到端准确率由 0.8885 → 0.8891（差 2 个样本 / 3084），

二项检验 p = 0.5292，差异不显著。

### 7.4 优化带来的实际意义

|  | 优化前 | 优化后 |
| --- | --- | --- |
| SVM 单次实验 | 约 2 小时 | 约 10 分钟 |
| CNN 单次训练（50 epochs） | 约 26 小时 | 约 37 分钟 |
| 一天可完成的实验轮数 | 个位数 | 数十次 |

这使得消融实验、超参数搜索、多种子重复实验成为可能——

在优化前，这些工作因时间成本而无法开展。

### 7.5 副产物发现：决策边界不稳定

对比 SVM 优化前后的逐类正确数（两者特征值逐位等价，差异来自 SVM 内部随机性）：

| 事件 | 优化前 | 优化后 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 背景噪声 | 588 | 588 | 0 |
| 挖掘 | 359 | 396 | +37 |
| 敲击 | 459 | 458 | −1 |
| 浇水 | 364 | 387 | +23 |
| 摇晃 | 540 | 537 | −3 |
| 走动 | 430 | 376 | −54 |

整体准确率差异：二项检验 p = 0.5292 → 不显著

预测分布差异：卡方检验 p = 0.0011 → 显著

含义：仅改动 384 维中的 1 个特征，即导致大量样本跨越决策边界，

且各方向相互抵消。这说明模型处于"多个类别得分接近"的状态，

是该数据集与特征集的固有性质。其启示是：靠微调 SVM 特征难以进一步提升精度，

要达到 CNN 的水平需要更换方法。

## 八、发现的代码问题汇总

| # | 位置 | 问题 | 严重度 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | `get_das_data.py` L8,L10 | `uint16` 差分回绕，负值变为 6 万余的错值 | 🔴 影响结果 | 已修复（`astype(np.int32)`） |
| 2 | `das_data_svm.py` L91、`das_data_cnn.py` L122 | `for i in range(1, 6)` 跳过背景类，少打印一类指标 | 🔴 影响评估 | 已补充计算，报告中给出全 6 类 |
| 3 | `mydataset.py` L9-11 | `normalize()` 双层循环，50 epochs 需 26 小时 | 🔴 性能 | 已向量化（188 倍） |
| 4 | `feature_extraction.py` | Python 循环，全数据集特征提取需 2 小时 | 🔴 性能 | 已向量化（9.6 倍） |
| 5 | `das_data_svm.py` L37 | 测试集调用 `fit_transform`，存在数据泄漏 | 🟠 方法 | 已改为仅训练集 `fit` |
| 6 | 论文 vs 代码 | 论文称 lr=0.01，代码实为 1e-4（`--lr` 参数从未使用） | 🟠 一致性 | 以代码为准 |
| 7 | `das_data_cnn.py` L47 | GPU/CPU 张量设备不一致，`torch.cat` 崩溃 | 🔴 崩溃 | 已修复（`.cpu()`） |
| 8 | `das_data_cnn.py` L145 | `batches_per_epoch` 用样本数而非 batch 数 | 🟡 显示 | 不影响训练，仅 loss 显示值偏小 |
| 9 | `feature_extraction.py` | 信息熵计算后未纳入返回的 16 维特征，实际为"峰度+峭度"（定义高度重复） | 🟡 一致性 | 记录，未改（保持复现忠实性） |
| 10 | `feature_visualization.py` L5 | 硬编码作者本机路径 `E:/DAS_小论文/...` | 🟡 可用性 | 已替换 |
| 11 | 官方 `Logger` 类 | `write()` 后不刷新、`flush()` 为空实现，日志仅在程序结束时落盘 | 🟡 可用性 | 已修复 |
| 12 | 环境 | 无 `requirements.txt`；`seaborn` 依赖未声明 | 🟡 可用性 | 已补齐 |

其中 #1（issue #2）、#7（issue #3、#6）、#2 为官方仓库中已被报告但未修复的问题。

## 九、复现结果与论文对比总结

### 9.1 核心指标

| 模型 | 指标 | 本次复现 | 论文 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVM | 总体准确率 | 88.85% | — | — |
| SVM | 宏平均 F1 | 88.61% | 81.8% | +6.8 点 |
| CNN | 总体准确率 | 92.90% | — | — |
| CNN | 宏平均 F1 | 92.64% | 94.0% | −1.4 点 |

### 9.2 论文核心结论的验证

论文的核心论断是"CNN 明显优于 SVM，尤其在对背景噪声的识别上"。

本复现结果：

| 对比项 | SVM | CNN | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体准确率 | 88.85% | 92.90% | CNN 更优（+4.05 点） |
| 宏平均 F1 | 88.61% | 92.64% | CNN 更优（+4.03 点） |
| 背景噪声 F1 | 0.878 | 0.970 | CNN 明显更优（+9.2 点） |
| 在背景噪声上的错误数 | 163 | 22 | CNN 误判为背景的样本大幅减少 |

论文的核心结论得到验证：CNN 全面优于 SVM，且优势最集中在背景噪声类，

与论文"CNN has a better performance, especially in terms of the recognition

precision of background noise"的判断一致。

### 9.3 CNN 差距的统计评估（多种子重复实验）

为判断上述差距是方法差异还是随机波动，用 3 个随机种子重复训练

（每个 50 epochs，其余配置完全相同）：

| seed | 末轮准确率 | 最优准确率 | 宏平均 F1 | 总体准确率 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.9274 | 0.9322 | 0.9253 | 0.9274 | 39.9 分钟 |
| 2 | 0.9232 | 0.9342 | 0.9219 | 0.9232 | 37.6 分钟 |
| 3 | 0.9342 | 0.9358 | 0.9324 | 0.9342 | 35.4 分钟 |
| 均值 | 0.9283 | 0.9341 | 0.9265 | 0.9282 | 37.6 分钟 |
| 标准差 | 0.0056 | 0.0018 | 0.0054 | 0.0056 | — |

统计结论：

论文 CNN 宏平均 F1            = 0.9400
本次复现 宏平均 F1            = 0.9265 ± 0.0054  (n = 3)
差距                          = −0.0135  (相当于 2.51 个标准差)
均值 ± 1 标准差区间            = [0.9212, 0.9319]
该区间是否包含论文值           = 否

三次运行的平均混淆矩阵（逐类 F1）：

| 事件 | 背景噪声 | 挖掘 | 敲击 | 浇水 | 摇晃 | 走动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 F1 | 0.960 | 0.920 | 0.926 | 0.918 | 0.949 | 0.887 |
| 论文 F1 | 0.971 | 0.909 | 0.953 | 0.929 | 0.975 | 0.891 |

分析：

1. 差距在训练随机性范围内不能解释：三个种子的结果高度一致

（宏平均 F1 范围 0.9219~0.9324，标准差仅 0.0054），

而论文值 0.940 落在均值 ±1 标准差区间之外，约 2.5 个标准差。

2. 训练仍在波动而非完全收敛：最优准确率（0.9341）高于末轮准确率（0.9283），

说明末轮恰好处于波动低谷。若取三次运行的最优值，宏平均 F1 可达 0.9324，

此时与论文差距缩小至 0.008。

3. 统计口径的重要限制：本实验的标准差只反映训练过程随机性

（固定测试集，改变训练种子）。而论文的"随机 8:2 划分"还会引入

数据划分差异这一额外方差来源。由于官方数据集未公开其原始划分方式，

该部分方差无法评估。**因此"2.51 个标准差"仅为下界估计，

不能作为"差距显著"的定论。**

4. 可能的原因：

训练轮数不足：准确率在 50 个 epoch 内仍在缓慢上升；

论文与代码的超参数不一致（如学习率）导致原始实验配置无法完全还原；

原始实验的数据划分未公开，测试集难度可能不同。

后续可尝试：增加训练轮数（如 150 epochs）、引入学习率衰减，

或对多个数据划分重复实验以给出更完整的方差估计。

## 十、复现产出物清单

### 图表（`das_rep\results\`）

| 文件 | 内容 | 对应论文 |
| --- | --- | --- |
| `svm_confusion_ours.png` | SVM 混淆矩阵 | Fig. 4(a) |
| `cnn_confusion_true.png` | CNN 混淆矩阵 + 逐类 F1 对比 | Fig. 4(b) |
| `svm_vs_paper.png` | SVM 逐类指标与论文对比 | Table 4 |
| `cnn_vs_paper.png` | CNN 逐类指标与论文对比 | Table 4 |
| `svm_vs_cnn.png` | SVM 与 CNN 对比（论文核心结论） | Table 4 |
| `lda_svm.png` / `lda_cnn.png` / `lda_compare.png` | LDA 特征可视化 | Fig. 5 |
| `cnn_seed_stats.png` | 3 种子重复实验：训练曲线 + 与论文对比 | 补充分析 |
| `cnn_confusion_matrix_true.csv` | CNN 混淆矩阵原始数据 | — |
| `cnn_seed_summary.txt` / `cnn_seed_results.csv` | 多种子实验完整统计 | — |

### 代码（`das_rep\stage2\origin\`）

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| `das_data_svm.py` / `das_data_cnn.py` | 官方代码（已修复路径、编码、设备、日志等问题） |
| `feature_extraction.py` / `get_das_data.py` / `mydataset.py` / `models.py` | 官方模块（`normalize` 已向量化） |
| `reference_feature_extraction.py` | 向量化特征提取实现（含等价性说明） |
| `run_svm_fast.py` | 快速 SVM 流程 |
| `eval_cnn.py` | CNN 模型重新推理脚本 |
| `run_cnn_seeds.py` | 多种子重复实验脚本 |
| `make_svm_report.py` / `make_cnn_report.py` / `make_lda_figure.py` | 图表生成脚本 |
| `bench_dataloader.py` | 数据加载性能基准脚本 |

### 文档（`das_rep\docs\`）

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| `00_复现路线图.md` | 论文解读与复现计划 |
| `01_环境配置_CUDA.md` | 环境搭建记录 |
| `03_为什么要虚拟环境.md` | 虚拟环境说明 |
| `04_阶段1_数据可视化.md` | 数据核对与可视化 |
| `05_阶段2_源码逐文件讲解.md` | 官方代码逐文件分析 |
| `06_阶段3_CNN复现.md` | CNN 复现过程与性能分析 |
| `bug_记录.md` | 全部代码问题与修复的详细记录 |

## 十一、复现工作的局限

1. CNN 结果略低于论文（−1.35 点）。3 种子重复实验显示该差距相当于

2.5 个标准差（仅计训练随机性），但论文数据划分带来的方差无法评估，

因此不能判定差距显著。可能原因见 9.3 节。

2. 未复现论文的全部内容：论文的 Fig. 1（系统结构）、Fig. 2（现场场景）、

Fig. 3（时空样例）属于数据采集与系统描述部分，本复现基于公开数据集，

无法复现硬件系统本身；Fig. 3 的数据形态已在数据可视化阶段核对。

3. SVM 特征存在已知冗余：官方 16 维特征中，峰度与峭度定义高度重复，

且信息熵被计算但未纳入（见第八节 #9）。本复现为保持忠实性未做修改。

4. 硬件环境不同：论文使用 i7-8700 + GTX 1060，本复现使用更新的硬件。

但性能优化的结论基于算法复杂度分析（Python 循环 vs 向量化），

与硬件代际无关。

5. 标准差统计仅覆盖训练随机性：多种子实验固定了测试集，

未评估数据划分带来的方差。

*报告生成日期：2026-10-03*